关于发布《微功率（短距离）无线电设备的技术要求》的通知

信部无〔2005〕423号

各省、自治区、直辖市无线电管理机构，全军无委办公室：

为促进各种无线电业务协调、健康地发展，进一步加强对微功率（短距离）无线电设备的管理，现发布重新修订的《微功率（短距离）无线电设备的技术要求》，自2005年10月1日起施行。

凡与本《微功率（短距离）无线电设备的技术要求》不相一致的其它技术标准、技术规范和技术要求等同时废止。

特此通知。

附件:微功率（短距离）无线电设备的技术要求

中华人民共和国信息产业部

二○○五年九月五日

附件:

微功率（短距离）无线电设备的技术要求

一、具体技术指标

(一) 通用微功率（短距离）无线电发射设备

A类设备

1.使用频率为：9kHz-190kHz

磁场强度发射限值

| 9kHz-50kHz | 72dBμA/m(10米处)(准峰值) |
| --- | --- |
| 50kHz-190kHz | 72dBμA/m(10米处)(每倍频程下降3dB)(准峰值) |

B类设备

1.使用频率：1.7-2.1MHz，2.2-3.0MHz，

3.1-4.1MHz，4.2-5.6MHz，

5.7-6.2MHz，7.3-8.3MHz，

8.4-9.9MHz

2.所发射的磁场强度在距设备10米处不大于9dBμA/m(准峰值)。

3.频率容限：100×10-6

4.6dB带宽不大于200kHz

C类设备

1.使用频率：6.765-6.795MHz，13.553-13.567MHz，

26.957-27.283MHz

2.所发射的磁场强度在距设备10米处不大于42dBμA/m(准峰值)。

3.频率容限：100×10-6

4.杂散辐射：对于13.553-13.567MHz频段设备，频段两端偏移140kHz频率范围的限值为9dBμA/m（10米处，准峰值）。

D类设备

1.使用频率：315kHz-30MHz范围内排除上述A、B、C类设备外的频率。

2.所发射的磁场强度在距设备10米处：

对于315kHz-1MHz：不大于-5dBμA/m(准峰值)；

1MHz-30MHz：不大于-15 dBμA/m(准峰值)。

E类设备

1.使用频率：40.66-40.70MHz

2.发射功率限值：10mW(e.r.p)

3.频率容限：100×10-6

F类设备

本类设备是指工作于2400－2483.5MHz频段，除数字无绳电话、蓝牙设备和无线局域网设备以外的其它短距离无线电设备。

1.　 使用频率:2400-2483.50MHz

2.　 发射功率限值：10mW(e.i.r.p)

3.　 频率容限：75kHz

G类设备

1.使用频率：24.00-24.25GHz

2.发射功率限值:不大于20mW(e.i.r.p)

（二）通用无线遥控设备

不得用于无线控制玩具；

若使用频率与当地声音、电视广播电台频率相同时，不得在当地使用；

若对当地声音、电视广播接收产生干扰时，应立即停止使用，待消除干扰或调整到无干扰频率后方可重新使用。

1．使用频率：470-566MHz，606-787MHz

2．发射功率限值：5mW(e.r.p)

3．占用带宽：不大于1.0MHz

（三）无线传声器和民用无线电计量仪表等类型设备

用于教育、文化部门的视听训练，电影院、音乐厅、会议室等公共场所及残疾人士的听觉辅助使用，在旅游区，作为小型广播设备应用。

在满足传输数据时，其发射机工作时间不超过5秒的条件下，470－510MHz频段可作为民用无线电计量仪表使用频段。

若使用频率与当地声音、电视广播电台频率相同时，不得在当地使用；若对当地声音、电视广播接收产生干扰时，应立即停止使用，待消除干扰或调整到无干扰频率后方可重新使用。

为避免对生物医学遥测设备产生干扰，在医院内，不得使用无线传声器。无线传声器生产厂商须在产品说明书中，载明这项规定。

1．	使用频率及发射功率：

1）　　 使用频率：87-108 MHz

发射功率限值：3mW(e.r.p)

2）	使用频率：75.4-76.0MHz，84-87MHz

发射功率限值：10mW(e.r.p)

3）　　 使用频率：189.9-223.0MHz

发射功率限值：10mW(e.r.p)

4）	使用频率：470-510MHz，702-787MHz

发射功率限值：50mW(e.r.p)

2.占用带宽：不大于200kHz

3.频率容限：100×10-6

（四）生物医学遥测设备

用于传送人类或动物生理现象测量信号的无线电发射设备，仅限医院或医学研究机构内使用。

1.使用频率：174-216MHz,402－425MHz,608-614MHz

2.发射功率限值：10mW(e.r.p)

3.频率容限：100×10-6

（五）模拟式无绳电话机

1.使用频率：

| 信道序号 | 座机发射频率 （MHz） | 手机发射频率 （MHz） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 45.000 | 48.000 |
| 2 | 45.025 | 48.025 |
| 3 | 45.050 | 48.050 |
| 4 | 45.075 | 48.075 |
| 5 | 45.100 | 48.100 |
| 6 | 45.125 | 48.125 |
| 7 | 45.150 | 48.150 |
| 8 | 45.175 | 48.175 |
| 9 | 45.200 | 48.200 |
| 10 | 45.225 | 48.225 |
| 11 | 45.250 | 48.250 |
| 12 | 45.275 | 48.275 |
| 13 | 45.300 | 48.300 |
| 14 | 45.325 | 48.325 |
| 15 | 45.350 | 48.350 |
| 16 | 45.375 | 48.375 |
| 17 | 45.400 | 48.400 |
| 18 | 45.425 | 48.425 |
| 19 | 45.450 | 48.450 |
| 20 | 45.475 | 48.475 |

2.座机和手机的发射功率限值：20mW（e.r.p)

3.最大频偏：5kHz

4.占用带宽：不大于16kHz

5.频率容限：1.8kHz

6.天线与座机或手机的联接必须是永久固定式的，其长度不得大于1米。

（六）2.4GHz频段数字无绳电话机

1.使用频率：2400.0－2483.5MHz

2.平均等效全向发射功率限值：25mW

3.频率容限：20×10-6

4.工作于2400.0～2483.5MHz频段的数字无绳电话必须采用跳频工作方式，且跳频信道至少为75个。

5． 任意信道1分钟内平均驻留时间不大于0.4秒。

（七）起重机或传送机械专用无线遥控设备

设备安装前须进行电磁环境测试，以免受到干扰或干扰其他同类设备的正常工作，造成生产事故；

当受到有害干扰时应立即停止使用，待消除干扰或调整到无干扰的频率后方可重新使用；

为保护北京天文台射电天文业务和贵州省平塘射电天文业务，在这两个地区的行政辖区内不得使用下列频率范围内的设备；

1.使用频率：

230.700MHz，223.700MHz，230.975MHz，223.975MHz，

231.600MHz，224.600MHz，232.325MHz，225.325MHz，

230.100MHz，223.100MHz，232.025MHz，225.025MHz

2.发射功率限值：20mW(e.r.p)

3.占用带宽：不大于16kHz

4.频率容限：4×10-6

（八）工业用无线遥控设备

限在工业厂房（或建筑物内）使用。

1.使用频率：

418.950MHz，418.975MHz，419.000MHz，419.025MHz，

419.050MHz，419.075MHz，419.100MHz，419.125MHz，

419.150MHz，419.175MHz，419.200MHz，419.250MHz，

419.275MHz

2.发射功率限值：20mW(e.r.p)

3.占用带宽：不大于16kHz

4.频率容限：4×10-6

（九）无线数据传送设备

为保护北京天文台射电天文业务和贵州省平塘射电天文业务，在这两个地区的行政辖区内不得使用下列频率范围内的设备。

限在建筑物内使用。

1.使用频率：

228.050MHz，228.100MHz，228.200MHz，228.275MHz，

228.425MHz，228.575MHz，228.600MHz，228.800MHz，

223.150MHz/230.150MHz，223.250MHz/230.250MHz

223.275MHz/230.275MHz，224.050MHz/231.050MHz

223.350MHz/230.350MHz，224.250MHz/231.250MHz

2.发射功率限值：10mW(e.r.p)

3.占用带宽：不大于16kHz

4.频率容限：4×10-6

（十）电子吊秤无线传输专用设备

1.使用频率及占用带宽：

1)	使用频率：223.300MHz，224.900MHz，230.050MHz，

233.050MHz，234.050MHz

占用带宽：不大于50kHz

2)	使用频率：450.0125MHz，450.0625MHz，450.1125MHz，

450.1625MHz，450.2125MHz

占用带宽：不大于20kHz

2. 有效辐射功率限值：50mW(e.r.p)

3. 频率容限：4×10-6

（十一）各类民用设备的无线控制装置

不得用于无线控制玩具、模型等。

1.使用频率： 314－316MHz，430-432MHz，433.00-434.79MHz

发射功率限值：10mW(e.r.p)

占用带宽：不大于400kHz

2.使用频率：779-787MHz，

发射功率限值：10mW(e.r.p)

（十二）模型、玩具无线电遥控设备

用于无线电波遥控的航空模型飞机，水面模型船只、地面模型汽车等非载人的模型、玩具，不得用于其它类型无线电设备。

1.使用频率

26～27MHz频段 海模／车模使用频率：

26.975MHz , 26.995MHz, 27.025MHz ,27.045MHz,27.075MHz,

27.095MHz , 27.125MHz, 27.145MHz ,27.175MHz, 27.195MHz,

27.225MHz , 27.255MHz

40MHz频段 海模／车模使用频率：

40.61MHz , 40.63MHz , 40.65MHz , 40.67MHz , 40.69MHz ,

40.71MHz , 40.73MHz , 40.75MHz

40MHz频段 空模使用频率：

40.77MHz , 40.79MHz , 40.81MHz , 40.83MHz , 40.85MHz

72MHz频段 空模使用频率：

72.13MHz , 72.15MHz , 72.17MHz , 72.19MHz , 72.21MHz ,

72.79MHz , 72.81MHz , 72.83MHz , 72.85MHz , 72.87MHz

2.发射功率限值：750 mW(e.r.p)

3.占用带宽：在26～27MHz频段，不大于8kHz

在40MHz频段和72MHz频段，不大于20kHz

4.频率容限：在26～27MHz频段，不大于100×10-6

在40MHz频段和72MHz频段，不大于30×10-6

5.模型遥控器必须为单向控制器，禁止在模型上设置无线电发射设备。

6.为保证航空无线电台（站）电磁环境的要求，禁止在以机场跑道为中心点为圆心、半径5000米的区域内，使用各类模型遥控器。

7.模型遥控器不得发射语音通信信号。

8.在国家有关部门发布无线电管制命令的期间、区域内，应按要求停止使用模型遥控器。

（十三）公众对讲机

公众对讲机使用时，必须遵守其它相关的无线电管理规定。

1.使用频率为(单位：MHz)

409.7500;409.7625;409.7750;409.7875;409.8000;409.8125;

409.8250;409.8375;409.8500;409.8625;409.8750;409.8875;

409.9000;409.9125;409.9250;409.9375;409.9500;409.9625;

409.9750;409.9875

2.调制方式：F3E

3.发射功率限值：500mW(e.r.p)

4.频率容限：5×10-6

5.信道间隔：12.5kHz

（十四）车辆测距雷达

1.使用频率为：76-77GHz

2.峰值等效全向辐射功率限值：55dBm

二、通用要求

1.杂散辐射发射测量频率范围：

| 工作频率范围 | 杂散辐射测量频率范围 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 下限 | 上限 |
| 9kHz～100MHz | 9kHz | 1GHz |
| 100MHz～600MHz | 30MHz | 10次谐波 |
| 600MHz～2.5GHz | 30MHz | 12.75GHz |
| 2.5～13GHz | 30MHz | 26GHz |
| 13GHz以上 | 30MHz | 2次谐波 |

2.杂散辐射发射限值(杂散辐射与带外辐射的分界点为载波频率±2.5倍的信道带宽)；

2.1发射机以最大功率发射状态

| 频率范围 | 测试带宽 | 限值 | 检波方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9kHz～150kHz | 200Hz(6dB) | 27dBμA/m(10米处)(每倍频程/下降3dB) | 准峰值 |
| 150kHz～10MHz | 9kHz(6dB) |  | 准峰值 |
| 10MHz～30MHz | 9kHz(6dB) | -3.5dBμA/m(10米处) | 准峰值 |
| 30MHz～1GHz | 100kHz(3dB) | -36dBm | 有效值 |
| 1GHz～40GHz | 1MHz(3dB) | -30dBm | 有效值 |
| >40GHz | 1MHz(3dB) | -20dBm | 有效值 |

2.2发射机待机或空闲状态

| 频率范围 | 测试带宽 | 限值 | 检波方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9kHz～150kHz | 200Hz(6dB) | 6dBµA/m(10米 处)(每倍频程下降3dB) | 准峰值 |
| 150kHz～10MHz | 9kHz(6dB) |  |  |
| 10MHz～30MHz | 9kHz(6dB) | -24.5dBµA/m(10米处) | 准峰值 |
| 30MHz～1GHz | 100kHz(3dB) | -47dBm | 有效值 |
| >1GHz | 1MHz(3dB) |  |  |

注：磁场测试场地使用开阔场，辐射功率测试场地使用全电波暗室。

工作频率在30MHz以下的设备，发射状态可以设为单载波发射。

如果具体技术指标与通用要求不一致，则采用相应的具体技术指标值。

3.在48.5MHz-72.5MHz，76MHz-108MHz,167MHz-223MHz,470MHz-566MHz,

606MHz-798MHz频率范围的杂散辐射不大于-54dBm。

4.电源端口、信号端口和电信端口的传导骚扰发射依据GB9254-1998标准执行。

5.对于30MHz以上频段在规定的使用频率范围的上下限处的辐射功率不大于-80dBm/Hz(e.i.r.p)。30MHz以下频段，任何工作信道的占用带宽（99％能量）对应的上下限不能超过所规定的使用频率范围。

6.微功率（短距离）无线电设备的生产厂商应声明该设备正常使用时的极限环境条件，在该条件下发射功率和频率容限指标应满足本规定的要求。